  - Державне підприємство

«Черкаський державний науково-дослідний інститут техніко-економічної інформації в хімічній промисловості»

(ДП «Черкаський НДІТЕХІМ»)

18000, ГСП, м. Черкаси, бульвар Шевченка, 205

Аналіз застосування барабанних та тарілчастих грануляторів для виробництва аміачної селітри

Цільове аналітичне дослідження

(НТР станом на 1.12.2025)

Розробник: н.с. Соколенко Л.М. __________________________

Тел./факс: 8(0472) 37-31-13,

8(0472) 37-41-65, м.т.: 0977598816

E-mail: office@nditekhim.com.ua

niitehim@nditekhim.com.ua

WebSite: http://nditekhim.com.ua

Фахівці відділу кон’юнктурно-аналітичних і технологічних досліджень проблем хімічної промисловості ДП «Черкаський НДІТЕХІМ» пропонують до Вашої уваги актуалізований аналітичний огляд. Багатогранний характер властивостей АС, на які впливають форма та складники, визначають комерційні характеристики цільового продукту. Цей аналітичний огляд може слугувати основою для подальшого вдосконалення процесу гранулювання АС відповідно до головної вимоги її сталого виробництва та споживання – досягнення стабілізації форм під час зберігання, транспортування та ефективності дії кінцевого продукту в результаті зміни умов навколишнього середовища. Огляд надає цінну інформацію про можливість трансформації процесу гранулювання на виробництві АС, яка вимагає глибоких знань технологій, пов'язаних з цим процесом та здатності їх комплексного адаптування до конкретних експлуатаційних вимог для досягнення найкращих показників за найнижчої собівартості продукції.

Узагальнена аналітична інформація, викладена в огляді ґрунтується на власному баченні предмету дослідження та відповідає авторським сподіванням, щодо інноваційного надання знань та розуміння необхідних для впевненості орієнтуватися в цій тематиці, зменшуючи ймовірність упущення критичних проблем та підвищуючи якість прийняття рішень, спрямованих на бажані результати реальних інвестиційних проектів.

Зміст

1. Загальні дані щодо сучасних методів отримання гранульованої аміачної селітри	3

1.1. Вплив ринкової кон’юнктури на формування інноваційно-технологічного розвитку світового виробництва гранульованої аміачної селітри	3

1.2. Порівняльний аналіз технологічних особливостей гранулювання аміачної селітри	12

1.2.1. Баштове гранулювання (прилювання)	14

1.2.2. Гранулювання в псевдозрідженому шарі	18

2. Способи, технології та обладнання отримання гранульованої аміачної селітри безбаштовим методом як можливої альтернативи традиційним баштовим методам виробництва	26

2.1. Гранулювання в апаратах барабанного типу	27

2.2.	 Гранулювання в тарілчастих (дискових) грануляторах	32

2.2.1.	Порівняльний аналіз конструктивно-технологічних параметрів барабанних та тарілчастих грануляторів	34

2.2. Гранулювання з використанням вихрових потоків	38

2.3. Висновки до розділів 1 і 2                                                                           42

3. Аналіз пілотних та комерційних процесів і установок отримання гранульованої аміачної селітри безбаштовим методом у розрізі інжинірингових компаній	44

3.1. Міжнародна промислово-технологічна група «thyssenkrupp Uhde»	44

3.2. «Casale SA»	47

3.2.1. Вихровий гранулятор	47

3.2.2. Удосконалений процес гранулювання в киплячому шарі для сечовини та нітрату амонію	48

3.2.3. Процес гранулювання NitroCULTIVA	49

3.2.4. Процес на основі трубчастого реактора NitroPipe	50

3.2.5. Приллінг-процес NitroTECH для диверсифікованого виробництва	51

3.3. «Amandus KAHL GmbH & Co. KG»	51

3.4. «Applied Chemical Technology»	54

3.5.	«Ballestra S.p.A.»	57

3.6. «De Smet Engineers & Contractors»/DSEC	58

4.	Портфоліо барабанних і тарілчастих/дискових грануляторів від розробників та виробників Китаю, Туреччини	59

4.1.	 Розробники та виробники Китаю	59

4.1.1. «Changzhou Xianfeng Drying Equipment Company Ltd.»	59

4.1.2. «Henan Lane Heavy Industry Machinery Technology Co.»	61

4.1.3. «Shanghai Exceed Industry Co., Ltd»/ЕМСС	63

4.1.4. «Henan Tongda Heavy Industry Technology Co., Ltd.»/ Tongda	65

4.2. Розробники та виробники Туреччини	66

4.5.1. «Genema Makine»/Genema	66

4.5.2. «Chemical Process Plants»	68

4.3. Висновки до розділів 3 і 4	69

5. Український потенціал інновацій для модернізації виробництва гранульованої аміачної селітри	71

6. Підсумкові аналітичні висновки	81

Вартість аналітичного огляду –– договірна